标准集装箱规格

|  | 内部尺寸 | 箱门开度尺寸 | 顶开尺寸 | 毛重 | 内容积 | 载重上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20英尺干货箱 | L:5.919M W:2.340M H:2.380M | W:2.286M H:2.278M |  | 4189LBS 1900KGS | 1165CU.FT 33.0CBM | 48.724LBS 22100KGS |
| 40英尺干货箱 | L:12.045M W:2.3090M H:2.3790M | W:2.286M H:2.278M |  | 6799LBS 3084KGS | 2377CU.FT 67.3CBM | 60.397LBS 27396KGS |
| 40英尺高干货箱 | L:12.056M W:2.3470M H:2.684M | W:2.340M H:2.585M |  | 6393LBS 2900KGS | 2648CU.FT 76CBM | 65.256LBS 29600KGS |
| 45英尺高干货箱 | L:13.582M W:2.347M H:2.690M | W:2.340M H:2.585M |  | 8598LBS 3900KGS | 3026CU.FT 85.7CBM | 63.052LBS 28600KGS |
| 20英尺冷冻箱 | L:5.429M W:2.266M H:2.240M | W:2.286M H:2.188M |  | 6482LBS 2940KGS | 971CU.FT 27.5CBM | 53.043LBS 24060KGS |
| 40英尺冷冻箱 | L:11.207M W:2.246M H:2.183M | W:2.216M H:2.118M |  | 10670LBS 4840KGS | 1939CU.FT 54.9CBM | 56.526LBS 25640KGS |
| 40英尺高冷冻箱 | L:11.628M W:2.294M H:2.509M | W:2.290M H:2.535M |  | 9766LBS 4430KGS | 2363CU.FT 66.9CBM | 61.883LBS 28070KGS |
| 45英尺高冷冻箱 | L:13.102M W:2.294M H:2.509M | W:2.290M H:2.505M |  | 11464LBS 5200KGS | 2663CU.FT 75.4CBM | 60.186LBS 27300GS |
| 20英尺开顶箱 | L:5.919M W:2.430M H:2.286M | W:2.286M H:2.251M | L5.425M W:2.222M | 4793LBS 2.174KGS | 1116CU.FT 31.6CBM | 48.117LBS 21826KGS |
| 40英尺开顶箱 | L:12.043M W:2.340M H:2.272M | W:2.286M H:2.271M | L:11.585M W:2.162M | 9480LBS 4300KGS | 2260CU.FT 64CBM | 57.720LBS 26181KGS |